FICHE DE RÉVISION

Lentilles minces convergentes

Relations de conjugaison • Grandissement • Focométrie

Physique-Chimie — Enseignement scientifique / Spécialité — Lycée

## Vue d'ensemble

Ce chapitre porte sur la formation des images par une lentille mince convergente : où se forme l'image (relation de conjugaison), quelle est sa taille et son orientation (grandissement), et comment mesurer expérimentalement la distance focale d'une lentille (focométrie). C'est un chapitre très calculatoire : la rigueur sur les signes (grandeurs algébriques) est ce qui fait la différence entre une copie juste et une copie fausse.

# 1. Vocabulaire et éléments d'une lentille convergente

- Lentille mince : lentille dont l'épaisseur est négligeable devant les autres dimensions (rayons de courbure, distances objet/image).

- Centre optique O : point de la lentille traversé par tout rayon sans déviation.

- Axe optique : droite passant par O, perpendiculaire au plan de la lentille.

- Foyer principal image F' : point où converge tout faisceau de rayons incidents parallèles à l'axe optique, après la lentille.

- Foyer principal objet F : point tel que tout rayon issu de F ressort parallèle à l'axe optique après la lentille.

- Distance focale image f' = OF' : caractéristique de la lentille. Pour une lentille convergente, f' > 0 (exprimée en mètres).

- Vergence C = 1/f' : exprimée en dioptries (δ), C > 0 pour une lentille convergente.

📐 Vergence C = 1 / f' C en d ioptries (δ) ; f' en mètres (m). Pour une lentille convergente : C > 0 et f' > 0.

★ À RETENIR L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière (convention : de gauche à droite). Toutes les distances utilisées dans les formules sont des grandeurs algébriques (avec un signe) : OA, OA', AB, A'B', OF, OF'.

# 2. Relations de conjugaison

## 2.1 Relation de conjugaison de Descartes (origine au centre O)

C'est la relation la plus utilisée au lycée. Elle relie la position de l'objet A, celle de l'image A', et la distance focale f' de la lentille, toutes mesurées depuis le centre optique O.

📐 Relation de Descartes 1/OA' − 1/OA = 1/f' OA : position algébrique de l'objet par rapport à O (en général OA < 0, objet placé avant la lentille). OA' : position algébrique de l'image par rapport à O. f' = OF' : distance focale image de la lentille (f' > 0 pour une lentille convergente). Toutes les longueurs doivent être exprimées dans la même unité (en général le mètre).

## 2.2 Relation de Newton (origine aux foyers)

Moins utilisée au lycée mais parfois demandée (surtout en spécialité) : elle utilise les distances par rapport aux foyers F et F' plutôt qu'au centre O.

📐 Relation de Newton FA · F'A' = −f'² FA : distance algébrique entre le foyer objet F et l'objet A. F'A' : distance algébrique entre le foyer image F' et l'image A'.

⚠ PIÈGE CLASSIQUE Oublier le signe négatif entre les deux termes de la relation de Descartes (1/OA' − 1/OA, pas +). Confondre OA (toujours négatif si l'objet est réel, placé avant la lentille) avec sa valeur absolue. Mélanger les unités (cm et m) dans un même calcul : toujours convertir en mètres avant de calculer une vergence, ou être cohérent sur toute la ligne de calcul. Écrire 1/OA' = 1/OA + 1/f' au lieu de 1/OA' = 1/OA + 1/f' avec le bon regroupement — mieux vaut mémoriser la formule sous la forme isolée pour OA' : OA' = (OA × f') / (OA + f').

🔧 Méthode — isoler OA' ou OA Pour trouver OA' connaissant OA et f' : OA' = (OA × f') / (OA + f') Pour trouver OA connaissant OA' et f' : OA = (OA' × f') / (OA' − f') Pour trouver f' connaissant OA et OA' : 1/f' = 1/OA' − 1/OA, puis inverser.

# 3. Le grandissement

Le grandissement γ (gamma) est un nombre sans unité qui donne à la fois le rapport des tailles de l'image et de l'objet, et le rapport de leurs positions. Il permet de savoir si l'image est agrandie ou réduite, et si elle est droite ou renversée par rapport à l'objet.

📐 Grandissement transversal γ = A'B' / AB = OA' / OA AB : taille algébrique de l'objet (orientée vers le haut par convention : AB > 0). A'B' : taille algébrique de l'image (peut être positive ou négative selon l'orientation). OA et OA' : positions algébriques de l'objet et de l'image (mêmes valeurs que dans la relation de Descartes).

## 3.1 Lecture du signe et de la valeur de γ

| Cas | Signification |
| --- | --- |
| γ > 0 | Image droite (même sens que l'objet) |
| γ < 0 | Image renversée (sens opposé à l'objet) |
| ¦γ¦ > 1 | Image plus grande que l'objet (agrandissement) |
| ¦γ¦ < 1 | Image plus petite que l'objet (réduction) |
| ¦γ¦ = 1 | Image de même taille que l'objet |

## 3.2 Image réelle ou virtuelle

- Image réelle : se forme effectivement à l'endroit où se croisent les rayons lumineux ; elle peut être recueillie sur un écran. OA' > 0.

- Image virtuelle : les rayons ne se croisent pas réellement, seuls leurs prolongements se coupent ; elle ne peut pas être projetée sur un écran, on la voit "à travers" la lentille. OA' < 0.

- Pour une lentille convergente, une image réelle (formée sur un écran) est toujours renversée par rapport à l'objet (γ < 0).

★ À RETENIR Une image projetée sur un écran est nécessairement une image réelle et renversée : γ < 0. Par convention, l'objet AB est toujours orienté vers le haut donc AB > 0 ; c'est le signe de A'B' (et donc de γ) qui indique si l'image est droite ou renversée. Les deux expressions de γ (A'B'/AB et OA'/OA) sont toujours égales : on peut utiliser l'une pour vérifier l'autre.

⚠ PIÈGE CLASSIQUE Croire que ¦γ¦ < 1 signifie automatiquement que l'image est virtuelle : la taille et la nature (réelle/virtuelle) de l'image sont deux informations indépendantes. Oublier de mettre A'B' au carré... il n'y a pas de carré dans la formule du grandissement, contrairement à d'autres formules de physique — attention à ne pas confondre avec d'autres chapitres. Donner γ sans signe : une réponse "γ = 0,111" au lieu de "γ = −0,111" est une erreur, même si la valeur absolue est juste.

# 4. Focométrie : mesurer la distance focale expérimentalement

La focométrie regroupe les méthodes expérimentales permettant de déterminer la distance focale f' d'une lentille convergente, sur un banc optique.

## 4.1 Méthode de l'objet à l'infini

- Principe : un objet très éloigné (fenêtre, bâtiment) envoie des rayons quasiment parallèles à l'axe optique.

- Ces rayons convergent alors au foyer image F' de la lentille : l'image nette obtenue sur un écran se trouve à la distance f' de la lentille.

- Méthode rapide mais peu précise (l'objet n'est jamais réellement à l'infini).

## 4.2 Méthode d'autocollimation

- On place un miroir plan juste derrière la lentille.

- On déplace l'ensemble {lentille + miroir} jusqu'à obtenir une image nette de l'objet dans le même plan que l'objet lui-même.

- Dans cette configuration, l'objet est exactement dans le plan focal objet de la lentille : la distance entre l'objet et la lentille est directement égale à f'.

📐 Autocollimation f' = OA (distance objet–lentille mesurée) Avantage : une seule mesure de distance suffit, ce qui réduit les incertitudes.

## 4.3 Méthode de Bessel

- On fixe une distance D entre l'objet et l'écran, avec D > 4f'.

- Il existe alors deux positions de la lentille (distantes de d) pour lesquelles l'image est nette sur l'écran.

- On mesure D (distance objet-écran) et d (distance entre les deux positions de la lentille).

📐 Méthode de Bessel f' = (D² − d²) / (4D)

## 4.4 Méthode de Silbermann

- Cas particulier de la méthode de Bessel où les deux positions de la lentille se confondent (d = 0).

- Cela correspond au cas où le grandissement γ = −1 (image de même taille que l'objet, renversée).

- On montre alors que D = 4f'.

📐 Méthode de Silbermann f' = D / 4 D : distance totale objet–écran quand l'image est nette et de même taille que l'objet (γ = −1).

| Méthode | Formule | Mesures nécessaires |
| --- | --- | --- |
| Objet à l'infini | f' = distance lentille–écran | 1 distance |
| Autocollimation | f' = OA | 1 distance (+ miroir) |
| Bessel | f' = (D² − d²) / 4D | D et d |
| Silbermann | f' = D / 4 | D uniquement (cas particulier de Bessel) |

⚠ PIÈGE CLASSIQUE Confondre D (distance totale objet-écran) et d (distance entre les deux positions de la lentille dans la méthode de Bessel) : ce sont deux grandeurs différentes utilisées dans la même formule. Oublier la condition D > 4f' pour que la méthode de Bessel fonctionne (sinon aucune position de la lentille ne donne une image nette). Croire que Silbermann est une méthode complètement différente de Bessel : c'est un cas particulier (d = 0, γ = −1).

Méthode — repères de rédaction attendue

Pour un exercice de focométrie : toujours préciser le protocole (quelles distances on mesure), écrire la formule littérale AVANT de faire l'application numérique, et exprimer le résultat avec son incertitude si elle est demandée.

# 5. L'essentiel en 10 points

1. C = 1/f' : la vergence (en dioptries) est l'inverse de la distance focale (en mètres). C > 0 et f' > 0 pour une lentille convergente.

2. Relation de Descartes : 1/OA' − 1/OA = 1/f' — toutes les distances sont algébriques, mesurées depuis le centre optique O.

3. Grandissement : γ = A'B'/AB = OA'/OA — sans unité.

4. γ < 0 → image renversée ; γ > 0 → image droite.

5. |γ| > 1 → image agrandie ; |γ| < 1 → image réduite.

6. Une image formée sur un écran est réelle et renversée : γ < 0, OA' > 0.

7. Objet réel placé avant la lentille : OA < 0.

8. Autocollimation : f' = distance objet-lentille mesurée directement (image nette dans le plan de l'objet).

9. Bessel : f' = (D² − d²)/(4D), avec D > 4f'.

10. Silbermann : f' = D/4, cas particulier de Bessel où γ = −1 (les deux positions de la lentille se confondent).

# 6. Repères méthodologiques

🔧 Face à un exercice type 1. Faire un schéma rapide avec l'axe optique orienté, placer O, F, F', l'objet AB. 2. Identifier les données algébriques : quel est le signe de OA ? de AB ? 3. Choisir la bonne relation (Descartes pour trouver une position, grandissement pour la taille/le sens). 4. Écrire la formule littérale isolée AVANT de substituer les valeurs numériques. 5. Vérifier la cohérence du résultat : le signe obtenu est-il physiquement possible (image réelle si sur un écran, etc.) ?

# 7. Auto-évaluation

Répondez sans regarder le corrigé, qui se trouve à la toute fin du document.

Q1. Donner la relation de conjugaison de Descartes pour une lentille mince (avec les notations usuelles).

Q2. Donner les deux expressions du grandissement transversal γ.

Q3. Une lentille convergente a une distance focale f' = 0,25 m. Calculer sa vergence C.

Q4. Un objet réel est placé avant une lentille convergente : quel est le signe de OA ?

Q5. Une image se forme sur un écran : quel est le signe de γ ? Justifier.

Q6. Si |γ| = 2,5, que peut-on dire de la taille de l'image par rapport à l'objet ?

Q7. Un objet de 3,0 cm est placé à OA = −40 cm d'une lentille de distance focale f' = 15 cm. Calculer OA'.

Q8. Avec les données de la question précédente, calculer le grandissement γ, puis la taille A'B' de l'image.

Q9. Citer les 4 méthodes de focométrie vues en cours et leur formule associée.

Q10. Dans la méthode de Bessel, quelle relation doit vérifier D par rapport à f' pour que la méthode fonctionne ?

Q11. Expliquer pourquoi la méthode de Silbermann est un cas particulier de la méthode de Bessel.

Q12. Que mesure-t-on exactement lors d'une méthode par autocollimation, et pourquoi cette méthode est-elle plus précise que celle de l'objet à l'infini ?

# Corrigé de l'auto-évaluation

R1. 1/OA' − 1/OA = 1/f', avec OA, OA' et f' des grandeurs algébriques mesurées depuis le centre optique O.

R2. γ = A'B'/AB = OA'/OA.

R3. C = 1/f' = 1/0,25 = 4,0 δ (dioptries).

R4. OA < 0 (l'objet réel est placé avant la lentille, dans le sens inverse de propagation de la lumière).

R5. γ < 0. Une image formée sur un écran est une image réelle ; pour une lentille convergente, toute image réelle est renversée par rapport à l'objet, donc le grandissement est négatif.

R6. L'image est 2,5 fois plus grande que l'objet (agrandissement), quel que soit le signe de γ (le signe indique seulement l'orientation).

R7. OA' = (OA × f') / (OA + f') = (−40 × 15) / (−40 + 15) = (−600)/(−25) = 24 cm.

R8. γ = OA'/OA = 24/(−40) = −0,60. Donc A'B' = γ × AB = −0,60 × 3,0 = −1,8 cm (image renversée, réduite).

R9. Objet à l'infini : f' = distance lentille-écran. Autocollimation : f' = OA mesuré. Bessel : f' = (D²−d²)/(4D). Silbermann : f' = D/4.

R10. Il faut D > 4f' pour qu'il existe deux positions de la lentille donnant une image nette sur l'écran.

R11. Silbermann correspond au cas où les deux positions de Bessel se confondent (d = 0), ce qui arrive quand γ = −1 ; dans ce cas D = 4f', donc f' = D/4.

R12. On mesure uniquement la distance entre l'objet et la lentille (grâce au miroir accolé, qui renvoie les rayons et forme l'image nette dans le plan de l'objet). C'est plus précis que la méthode de l'objet à l'infini car on n'a pas besoin d'un objet réellement à l'infini, source d'imprécision et d'un faisceau peu net.